SPÉCIFICATION LOGICIELLE

# Passerelle SDR I/Q
multi-client

Acquisition USB d’un SDRplay RSP1A, diffusion temps réel et compatibilité avec les logiciels SDR existants

| Statut | Spécification de référence |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 9 août 2026 |
| Cible | Windows 10/11 x64 en priorité; Linux en option |

Décision d’architecture recommandée
C++20 pour le chemin de données et les couches système; Python uniquement pour prototypage, automatisation ou GUI non critique. PlatformIO n’est pas la cible adaptée à une application/driver de bureau.

# 1. Objet et périmètre

Le produit est une passerelle logicielle installée sur une machine hôte reliée en USB à un récepteur SDR. Elle acquiert un flux d’échantillons complexes I/Q, centralise le pilotage du récepteur, puis distribue ce même flux à trois ou quatre postes clients simultanés. Une interface graphique permet la supervision du signal et des sessions.

Hypothèse matérielle : la référence « SDRPLAY RF1A » est interprétée comme SDRplay RSP1A. L’accès matériel doit passer par l’API/SDK et le pilote officiellement fournis par SDRplay, sous réserve de leurs conditions de redistribution.

## 1.1 Objectifs

Acquérir de façon continue les données I/Q avec une bande utile cible de 2 MHz.

Permettre le réglage de la fréquence, du gain et des paramètres exposés par le matériel.

Distribuer un flux cohérent à 3 clients garantis et 4 clients en objectif.

Présenter aux logiciels clients une interface compatible, idéalement sans modification du logiciel client.

Afficher spectre, waterfall, état radio, débit, pertes et clients connectés.

## 1.2 Hors périmètre initial

Émission RF, diversité multi-récepteurs, synchronisation GPSDO et traitement démodulation métier.

Accès concurrent avec des fréquences ou taux d’échantillonnage différents sur un SDR mono-tuner.

Garantie de compatibilité universelle avec tout logiciel SDR sans adaptation par OS ou par API.

# 2. Point d’architecture critique : “faire croire à une connexion USB”

Un périphérique USB physique ne peut pas être attaché simultanément à plusieurs machines. La compatibilité transparente nécessite donc une couche côté client. Deux modes sont spécifiés :

| Mode | Principe | Compatibilité | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Proxy API SDRplay | Une bibliothèque cliente intercepte/implémente les appels de l’API attendue et les transmet au serveur. | Élevée pour les applications utilisant cette API; dépend des versions et licences. | MVP |
| B — Périphérique USB virtuel | Un driver/bus USB virtuel présente un périphérique au système client et transporte contrôle + flux via IP. | Potentiellement maximale, mais forte complexité, signature de pilote et validation par OS. | Phase 2 / étude |
| C — API réseau native | Le client utilise un plugin SoapySDR/ExtIO ou le protocole du produit. | Robuste et maintenable; nécessite un plugin ou une configuration client. | MVP de secours |

Recommandation : livrer d’abord le cœur réseau et un adaptateur standard (SoapySDR et/ou ExtIO), puis réaliser un proxy de l’API SDRplay après validation juridique et technique. L’émulation USB générique est un lot séparé et ne doit pas être considérée comme acquise.

# 3. Utilisateurs et cas d’usage

| Acteur | Besoin principal | Droits |
| --- | --- | --- |
| Opérateur | Configure le SDR et surveille la réception. | Contrôle exclusif ou prioritaire. |
| Client observateur | Consomme le même flux I/Q. | Lecture seule. |
| Administrateur | Configure réseau, sécurité, journaux et comptes. | Administration. |
| Logiciel SDR existant | Croit accéder à une source compatible locale. | Selon adaptateur client. |

## Cas nominal

Le serveur détecte le RSP1A, charge son API et démarre une session à 2 MS/s.

L’opérateur règle fréquence centrale et gain; le serveur applique puis publie la nouvelle configuration.

Trois ou quatre clients reçoivent les mêmes blocs I/Q horodatés, dans l’ordre.

Un client lent ne bloque jamais l’acquisition ni les autres clients; ses pertes sont comptabilisées.

# 4. Exigences fonctionnelles

## 4.1 Acquisition et contrôle du SDR

FR-SDR-001 — Détection. Détecter, identifier et ouvrir le SDR connecté en USB; afficher numéro de série, modèle, état et version d’API. [Must]

FR-SDR-002 — Acquisition I/Q. Acquérir un flux complexe continu à un taux configurable couvrant au minimum une bande utile de 2 MHz, sans conversion inutile dans le chemin critique. [Must]

FR-SDR-003 — Paramètres. Exposer fréquence centrale, taux d’échantillonnage, largeur de bande, gain/LNA/IF, AGC, correction DC/IQ et sélection d’antenne lorsqu’ils sont supportés. [Must]

FR-SDR-004 — Application atomique. Valider les plages, sérialiser les commandes et notifier tous les clients de chaque changement effectif. [Must]

FR-SDR-005 — Reconnexion. Détecter une déconnexion USB, arrêter proprement le flux, tenter une reconnexion configurable et conserver la dernière configuration valide. [Must]

## 4.2 Distribution multi-client

FR-NET-001 — Capacité. Supporter 3 clients simultanés en exigence minimale et 4 clients en objectif, sur réseau local Ethernet. [Must]

FR-NET-002 — Données. Distribuer des blocs I/Q avec numéro de séquence, horodatage monotone, format, taux et identifiant de configuration. [Must]

FR-NET-003 — Isolement. Allouer une file bornée par client. En cas de retard, supprimer les blocs les plus anciens du client concerné et incrémenter son compteur de pertes. [Must]

FR-NET-004 — Contrôle. Séparer canal de contrôle fiable et canal de données. Le contrôle utilise TCP/TLS; les données utilisent UDP datagrammes ou QUIC selon le profil retenu. [Must]

FR-NET-005 — Politique de commande. Un seul client détient le verrou de contrôle; les autres sont observateurs. L’administrateur peut reprendre ou transférer le verrou. [Must]

FR-NET-006 — Découverte. Permettre découverte mDNS optionnelle et connexion explicite par adresse/nom DNS. [Must]

## 4.3 Compatibilité client

FR-CMP-001 — Adaptateur. Fournir un composant installé côté client exposant l’interface attendue par le logiciel cible et consommant le protocole réseau du serveur. [Must]

FR-CMP-002 — Transparence. Reproduire les appels d’ouverture, configuration, démarrage, callbacks I/Q, arrêt et fermeture nécessaires à la matrice de logiciels certifiés. [Must]

FR-CMP-003 — Versions. Maintenir une matrice explicite OS / architecture / version d’API / logiciel. Toute combinaison hors matrice est non garantie. [Must]

FR-CMP-004 — USB virtuel. Soumettre l’option driver USB virtuel à une preuve de concept séparée incluant signature, Plug-and-Play, alimentation, reset, timeouts et désinstallation sûre. [Should]

## 4.4 Interface graphique

FR-GUI-001 — Vue radio. Afficher modèle, série, fréquence, gain, taux, largeur de bande, état USB et commandes autorisées. [Must]

FR-GUI-002 — Visualisation. Afficher puissance temporelle, spectre FFT et waterfall, avec cadence d’affichage réglable et sans ralentir le chemin de données. [Must]

FR-GUI-003 — Clients. Afficher nom/adresse, mode, durée, débit, latence estimée, dernière séquence et pertes de chaque client. [Must]

FR-GUI-004 — Alertes. Signaler surcharge CPU, tampon proche du seuil, pertes, déconnexion SDR et échec d’authentification. [Must]

# 5. Architecture logique proposée

## Chaîne de traitement

RSP1A + pilote constructeur  →  Adaptateur matériel  →  Pool de blocs I/Q  →  Fan-out zéro/minimum copie  →  files client  →  transport réseau  →  adaptateur client  →  logiciel SDR

| Composant | Responsabilité | Technologie recommandée |
| --- | --- | --- |
| Hardware Adapter | Encapsule l’API SDRplay, callbacks, paramètres et erreurs. | C++20, SDK constructeur |
| Stream Core | Pool mémoire, séquences, timestamps, fan-out, backpressure. | C++20, threads dédiés |
| Control Service | Sessions, verrou de contrôle, configuration, authentification. | gRPC/Protobuf ou protocole binaire versionné |
| Data Transport | Paquets I/Q, fragmentation, pacing, statistiques. | UDP + en-tête maison; QUIC en variante |
| Client Adapter | Expose SoapySDR/ExtIO/proxy API/driver virtuel. | C/C++ selon ABI et OS |
| GUI | Supervision, FFT décimée, clients, journaux. | Qt 6 / QML; PySide6 possible hors chemin critique |

## Modèle de concurrence

Thread/callback acquisition : copie dans un pool préalloué et retour immédiat au SDK.

Thread fan-out : référence le bloc pour chaque client sans recopier le payload lorsque possible.

Un worker d’émission par client ou boucle I/O asynchrone; aucune attente réseau dans le callback SDR.

Thread GUI/FFT séparé consommant un flux décimé ou des blocs échantillonnés.

# 6. Protocole et modèle de données

| Champ paquet I/Q | Type indicatif | Description |
| --- | --- | --- |
| magic/version | u32/u16 | Identification et évolution du protocole. |
| session_id | u64 | Session d’acquisition. |
| sequence | u64 | Numéro de bloc monotone. |
| timestamp_ns | u64 | Temps monotone du premier échantillon. |
| config_revision | u32 | Révision des réglages actifs. |
| sample_format | u8 | Ex. S16LE IQ entrelacé ou F32LE. |
| sample_count | u32 | Nombre de paires I/Q. |
| payload_crc | u32 | Optionnel sur UDP. |
| payload | bytes | Échantillons I/Q. |

Le protocole de contrôle doit être versionné, extensible, little-endian si binaire, et fournir : Hello/Capabilities, Open/Close, Acquire/ReleaseControl, SetConfig, Start/Stop, SubscribeStats, KeepAlive et Error. Les changements de configuration créent une nouvelle config_revision et une discontinuité explicitement signalée.

# 7. Dimensionnement et performances

Pour 2 MS/s complexes, le débit utile dépend du format :

| Format | Calcul | Par client | 4 clients (hors overhead) |
| --- | --- | --- | --- |
| I16 + Q16 | 2 000 000 × 4 octets | 8 MB/s ≈ 64 Mbit/s | 32 MB/s ≈ 256 Mbit/s |
| F32 + F32 | 2 000 000 × 8 octets | 16 MB/s ≈ 128 Mbit/s | 64 MB/s ≈ 512 Mbit/s |
| I8 + Q8 | 2 000 000 × 2 octets | 4 MB/s ≈ 32 Mbit/s | 16 MB/s ≈ 128 Mbit/s |

Le réseau recommandé est Ethernet 1 Gbit/s câblé. Le format natif ou I16 est privilégié; F32 doit être optionnel. Le Wi-Fi n’est pas une configuration garantie. Ajouter une marge de 25 % pour en-têtes, retransmissions éventuelles et supervision.

| Indicateur | Cible MVP | Méthode |
| --- | --- | --- |
| Continuité acquisition | ≥ 8 h sans arrêt imputable au produit | Soak test |
| Pertes serveur à 2 MS/s / 4 clients | 0 bloc dans le LAN de référence | Compteurs séquence |
| Latence bout-en-bout | ≤ 100 ms, objectif ≤ 50 ms | Timestamp injecté/mesuré |
| CPU serveur | ≤ 60 % sur machine de référence | Profilage |
| Mémoire | Stable; aucune croissance sur 8 h | Monitoring RSS/heap |
| Reconfiguration | ≤ 500 ms hors contrainte matériel | Mesure commande → premier bloc |

# 8. Exigences non fonctionnelles

NFR-PERF-001 — Temps réel souple. Éviter allocation, verrou long et journalisation synchrone dans le callback d’acquisition. [Must]

NFR-REL-001 — Résilience. Une panne ou déconnexion client ne doit pas arrêter le SDR ni les autres sessions. [Must]

NFR-SEC-001 — Authentification. Exiger un jeton ou certificat; prévoir rôles administrateur, opérateur et observateur. [Must]

NFR-SEC-002 — Chiffrement. Supporter TLS 1.3 pour le contrôle et DTLS/QUIC/TLS selon le transport des données; autoriser un mode LAN de laboratoire explicitement signalé. [Must]

NFR-OBS-001 — Observabilité. Journaliser événements et erreurs avec rotation; exposer débit, files, pertes, latence, CPU et état SDR. [Must]

NFR-MNT-001 — Maintenabilité. Séparer SDK matériel, cœur de flux, transport, GUI et adaptateurs clients via interfaces testables. [Must]

NFR-CMP-001 — Portabilité. Serveur Windows 10/11 x64 prioritaire. Linux peut être ajouté si le SDK matériel et les logiciels cibles le permettent. [Must]

# 9. Choix technologiques

| Option | Forces | Limites | Décision |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | Prototype rapide, PySide6, asyncio, NumPy FFT. | GIL, copies, callbacks natifs et packaging/driver; risque sur jitter. | GUI/outils/prototype |
| C++20 | Contrôle mémoire/threads, ABI native, plugins et drivers, débit prévisible. | Développement plus exigeant. | Cœur recommandé |
| PlatformIO | Excellent pour firmware embarqué. | Pas adapté au SDK/driver/app desktop Windows. | Non retenu pour le serveur |
| Rust | Sécurité mémoire et performance. | Interop SDK/driver et compétences à valider. | Alternative future |

Architecture recommandée : service C++20 (CMake + vcpkg/Conan), Qt 6/QML pour l’interface, Protobuf pour les contrats, tests Catch2/GoogleTest. Une GUI PySide6 est acceptable si la FFT est décimée et le flux brut reste dans la bibliothèque C++.

# 10. Sécurité et exploitation

Écoute réseau limitée aux interfaces configurées; pare-feu documenté; aucun port ouvert par défaut sur réseau public.

Secrets hors fichiers journaux; stockage protégé par l’OS; révocation des jetons.

Installation signée. Pour tout driver Windows : signature appropriée, package INF, restauration et désinstallation testées.

Mise à jour compatible avec le protocole N-1 lorsque possible; export d’un bundle de diagnostic sans données I/Q par défaut.

Respect des licences SDRplay/SDK et interdiction de redistribuer ou imiter des composants propriétaires sans autorisation.

# 11. Gestion des erreurs

| Événement | Comportement requis |
| --- | --- |
| SDR absent au démarrage | GUI disponible; état “attente matériel”; nouvelle détection périodique. |
| Déconnexion USB | Stopper le flux, notifier les clients, vider les files, tenter reconnexion. |
| Client trop lent | Drop local contrôlé; compteur et alerte; aucune pression sur acquisition. |
| Perte réseau | Détecter par keepalive; fermer la session et libérer les ressources. |
| Commande invalide | Refuser sans modifier la configuration; retourner code, champ et plage valide. |
| Échec partiel de réglage | Restaurer l’état précédent si possible ou publier l’état réellement lu du matériel. |

# 12. Tests et critères d’acceptation

| ID | Scénario | Critère |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | Acquisition 2 MS/s pendant 8 h | Aucun crash/fuite; compteurs conformes. |
| AT-02 | Connexion de 4 clients I16 | Chaque client reçoit séquences identiques; aucune perte sur LAN référence. |
| AT-03 | Client volontairement ralenti | Seul ce client perd des blocs; acquisition et autres clients restent stables. |
| AT-04 | Changement fréquence/gain | Tous les clients reçoivent la nouvelle révision et le flux reprend ≤ 500 ms. |
| AT-05 | Débranchement/rebranchement USB | Erreur visible, sessions notifiées, récupération sans redémarrage si supportée. |
| AT-06 | Compatibilité logicielle | Chaque combinaison de la matrice ouvre, configure, reçoit et ferme correctement. |
| AT-07 | Sécurité | Connexion non authentifiée refusée; rôles et reprise de contrôle vérifiés. |
| AT-08 | Charge GUI | Waterfall actif sans pertes supplémentaires ni dépassement CPU cible. |

# 13. Lots de réalisation

| Lot | Contenu | Sortie |
| --- | --- | --- |
| P0 — Faisabilité | Valider SDK RSP1A, formats, callbacks, licences; capturer 2 MS/s. | Prototype mono-client + rapport de débit |
| P1 — Cœur MVP | Service C++, contrôle, fan-out 4 clients, statistiques, client de test. | Flux réseau stable 8 h |
| P2 — GUI | Réglages, FFT/waterfall, état et clients. | Application opérateur |
| P3 — Compatibilité | SoapySDR/ExtIO puis proxy API ciblé. | Matrice logiciels certifiée |
| P4 — USB virtuel (option) | PoC driver/bus virtuel et certification. | Décision go/no-go |
| P5 — Industrialisation | Installateurs, signature, sécurité, logs, CI/CD et documentation. | Release candidate |

# 14. Risques et points ouverts

| Risque / décision | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- |
| Licence et ABI SDRplay | Peut bloquer le proxy transparent. | Obtenir accord et versions SDK autorisées avant P3. |
| Logiciels clients visés non listés | Impossible de garantir la compatibilité. | Établir une matrice priorisée (nom/version/OS/32-64 bits). |
| Émulation USB virtuelle | Coût, signature et maintenance élevés. | PoC isolé; privilégier proxy API/plugin. |
| Autorité de réglage | Conflits entre clients. | Verrou unique, observateurs et règles de reprise. |
| Réseau insuffisant | Pertes à 4 clients, surtout F32/Wi-Fi. | I16, Ethernet 1 Gb/s, files bornées, télémétrie. |
| Sens exact de “2 MHz” | Bande utile vs 2 MS/s. | Confirmer taux d’échantillonnage et format natif dans P0. |

## Questions à trancher avant gel de conception

Quels logiciels clients précis et quelles versions doivent fonctionner sans modification ?

Les clients sont-ils des machines Windows distinctes, des VM, ou plusieurs processus sur le même poste ?

Quel client est autorisé à modifier fréquence et gain ? Faut-il une fréquence unique commune ?

Quel format I/Q et quel taux exact fournit le SDK RSP1A pour la configuration cible ?

Le réseau est-il limité à un LAN de confiance ou doit-il fonctionner via WAN/VPN ?

# 15. Définition de terminé

Les exigences Must et les tests AT-01 à AT-08 sont satisfaits sur la plateforme de référence.

Quatre clients reçoivent le même flux 2 MS/s sur Ethernet 1 Gb/s sans perte serveur pendant 8 h.

La GUI présente signal, paramètres, santé et clients sans dégrader le flux.

La matrice de compatibilité indique clairement les combinaisons supportées et les limites.

Installation, désinstallation, sécurité, licences et documentation opérateur sont validées.